实验 5：IPv4地址——分类地址与划分子网

| 课程名称：计算机网络实验 |  | 实验日期： | 2024.10.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班 级：计科 4 班 | 姓名： 谭美姿 | 学 号： | 20223583 |

一、实验目的

- 验证分类 IP 地址的作用

- 初步了解路由器的功能

- 学习划分子网的方法

- 验证子网掩码的作用

二、实验环境

Cisco Packet Tracer 模拟器

三、实验内容

- IPv4 地址——分类地址

- 第一步：构建网络拓扑：在逻辑工作空间上，拖动两台终端设备并使用连接线将设备连接起来。如图 1 所示

图 1 构建网络拓扑

- 第二步：设置设备 IP 地址：鼠标左键单击设置的设备，选择桌面，选择

IP 设置，分别将两台主机IP 地址设置为“192.168.0.1”、“192.168.0.2”。

如图 2 所示。我们由 IP 地址：”192.168.0.1”的”192”可知这是一个 C 类网络，”192.168.0”是该网络的网络号，最后一位”1”是该网络的主机号，主机号 的 范 围 为 0-255 ， 其 中 ， ”192.168.0.0” 是 该 网 络 的 网 络号，”192.168.0.255”是该网络的广播地址，所以主机号的有效范围是 1- 254。由于我们为第一台主机配置的 IP 号为”192.168.0.1”，所以为了使主机 1 与主机 2 之间可以直接进行通信，必须使它们的网络号一致，这里选择为

主机 2 配置为”192.168.0.2”。

图 2 设置 IP 地址

- 第三步：验证主机之间是否可以进行通信。点击主机 1，选择桌面，选择

命令提示符，如图 3 所示。输入”ping 192.168.0.2”，结果如图 4 所示。得到回复代表主机之间的通信正常。

图 3 进入命令提示符界面

图 4 测试主机之间的连通性

- 第四步：修改主机 2 的网络号。点击主机 2，点击桌面，选择 IP 配置，如图 5 所示。将 IP 号修改为”172.16.0.1”，由”172”可知，这是一个 B 类网络，其网络号为”172.16”，其主机号为”0.1”。如图 6 所示。

图 5 进入 IP 配置界面

图 6 配置 IP 地址

- 第五步：再次验证主机 1、2 之间是否可以进行通信。点击主机 1，选择

桌面，选择命令提示符，输入”ping 172.16.0.1”，结果如图 7 所示。请求

超时表示主机 1、2 之间不可以直接进行通信。这是因为主机不在同一个网络中。

图 7 测试主机之间的连通性

- 第六步：改变网络拓扑。鼠标点击删除，将主机 1、2 的连接线删除，如图 8 所示。拖动一个路由器，将它与主机之间连接，如图 9 所示。

图 8 删除元素

图 9 重新构建网络拓扑

- 第七步：配置路由器接口的 IP 地址。鼠标选择路由器，选择配置，选择连接主机 1 的接口 GigabitEthernet0/0，将接口状态设置为开并为其配置 IP 地址为 192.168.0.254，注意：此 IP 地址需要与主机 1 的网络号一致。如图 11 所示。选择连接主机 2 的接口 GigabitEthernet0/1，将接口状态设置为开并为其配置 IP 地址为 172.16.0.254，注意：此 IP 地址需要与主机 2 的网络号保持一致。如图 12 所示。

图 10 配置路由器接口

图 12 配置路由器接口

- 第八步：验证主机之间是否可以进行通信。点击主机 1，选择桌面，选择命令提示符，输入”ping 172.16.0.1”，结果如图 13 所示。结果超时代表主机之间通信失败。这是因为主机 1 在给主机 2 发送询问报文之前会判断主机是否与主机在同一个网络内，当判断不是后主机 1 会选择将报文交付给路由器，但是此时主机 1 并不知道要交付给哪一个路由器，所以此时通信失败。

图 13 测试主机之间的连通性

- 第九步：为主机制定默认网关。鼠标点击主机 1，选择桌面，选择 IP 配 置，将默认网关设置为此前我们为路由器端口配置的 IP 号”192.168.0.254”，如图 14 所示。对于主机 2 也采取类似的措施，修改默认网关 IP 号为此前为路 由器端口配置的 IP 号”172.16.0.254”，如图 15 所示。此时，主机会将目

的 IP 地址的网络号不与自己的网络号匹配的报文转发给默认网关，由路由器转发。

图 14 配置主机的默认网关

图 15 配置主机的默认网关

- 第十步：验证主机之间是否可以进行通信。点击主机 1，选择桌面，选

择命令提示符，输入”ping 172.16.0.1”，结果如图 16 所示。收到回复表示主机的通信成功。

图 16 测试主机之间的连通性

2 IPv4——划分子网

- 第一步：构建网络拓扑。在逻辑工作空间上，拖动四个终端设备和 2 个交换

机，用连接线把设备连接起来。如图 17 所示。

图 17 网络拓扑

- 第二步：设置 IP 地址。鼠标左键单击要设置的设备，选择桌面，选择 IP置”192.168.0.1”、”192.168.0.2”、”192.168.0.65”、”192.168.0.64”，其子网掩码均为”255.255.255.0”。

从 4 台主机的 IP 地址”192”可以看着它们都是 C 类网络，而从四台主机的IP 前 三 位 均 为 ”192.168.0” 判 定 4 台 主 机 在 同 一 个 网 络。”255.255.255.0”是 C 类网路默认的子网掩码，说明 4 台主机没有划分子网。

| IP 地址 | 子网掩码 | 相与结果 |
| --- | --- | --- |
| 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | 192.168.0.0 |
| 192.168.0.2 | 255.255.255.0 | 192.168.0.0 |
| 192.168.0.65 | 255.255.255.0 | 192.168.0.0 |
| 192.168.0.64 | 255.255.255.0 | 192.168.0.0 |

也可以将主机的 IP 地址与子网掩码相与，得到的结果就是主机的网络号。结果如下表所示。网路号相同说明主机在同一个网络上。

图 18 设置 IP 地址

- 第三步：标注 IP 地址与子网掩码。鼠标选中”注释”，如图所示。将主机的 IP 地址与子网掩码全部标注，如图 19 所示。

- 图 19 添加注释

- 第四步：验证主机之间可以进行通信。鼠标点击主机 2，选择桌面，选择命 令 提 示 符 ， 分 别 输 入 ”ping 192.168.0.1” 、 ”ping 192.168.0.65”、”ping 192.168.0.65”、”ping 192.168.0.66”。其

结果分别如图 20、21、22 所示。收到回复表示主机之间确实可以进行通信。

图 20 测试主机之间的连通性

图 21 测试主机之间的连通性

图 22 测试主机之间的连通性

| IP 地址 | 子网掩码 | 二进制相与结果 |
| --- | --- | --- |
| 192.168.0.1 | 255.255.255.192 | 192.168.0.1 |
| 192.168.0.2 | 255.255.255.192 | 192.168.0.1 |
| 192.168.0.65 | 255.255.255.192 | 192.168.0.64 |
| 192.168.0.66 | 255.255.255.192 | 192.168.0.64 |

第五步：修改主机的子网掩码。点击主机 1，选择桌面，选择配置，将主机 1 的子网掩码修改为”255.255.255.192”，如图 23 所示。对于主机 2、3、4 也进行一致的处理。接着将注释中的子网掩码也进行相应的修改，如图 24 所示。

图 23 修改主机的 IP 地址

图 24 构建新的网络拓扑

- 第六步：验证主机之间是否可以进行通信。鼠标点击主机 2，选择桌面，

选择命令提示符，分别输入”ping 192.168.0.1”，结果如图 25 所示。收到回复表示主机 1、2 之间可以进行通信。再次输入”192.168.0.66”，结果如图 26 所示。请求超时说明主机 2、3 之间不可以进行通信。这是因为主机 1、 2 在同一个子网中，但是主机 2、3 不在同一个子网中。

图 25 测试主机之间的连通性

图 26 测试主机之间的连通性

- 第七步：验证不同子网的主机是否可以进行通信。鼠标点击主机 3，选择 桌面，选择命令提示符，输入”ping 192.168.0.66”，结果如图 27 所示。 收到回复表示主机 3、4 之间可以进行通信。再次输入”ping 192.168.0.1”，结果如图 28 所示。请求超时表示主机 3、1 之间不可以进行通信。

图 27 测试主机之间的连通性

图 28 测试主机之间的连通性

- 第八步：改变网络拓扑。增加一个路由器，如图 29 所示。

图 29 改变网络拓扑

| 子网地址 | 192.168.0.0 | 192.168.0.64 | 192.168.0.128 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小主机地址 | 192.168.0.1 | 192.168.0.65 | 192.168.0.129 |
| 最大主机地址 | 192.168.0.62 | 192.168.0.126 | 192.168.0.190 |
| 广播地址 | 192.168.0.63 | 192.168.0.127 | 192.168.0.191 |

配置路由器端口 IP 地址。此时主机的子网掩码为 255.255.255.192，第四字节上的增量 为 256-192=64 。按照这个增量，我 们可以将 192.168.0.0 这个网络划分为如下的子网。

对于主机 1、2，其 IP 地址分别为 192.168.0.1、192.168.0.2，属于子网 192.168.0.0，则路由器的第一个端口应该配置属于该子网的 IP 地址，我们选择 192.168.0.62 。 鼠 标 点 击 路 由 器 ， 选 择 配 置 ， 选 择 GigabitEthernet0/0，设置 IP 地址为 192.168.0.62，设置子网掩码为 255.255.255.192，将端口状态设置为开。如图 30 所示。

图 30 配置路由器 IP 地址

对于主机 3、4，其 IP 地址分别为 192.168.0.65、192.168.0.66，属于子网 192.168.0.64，则路由器的第二个端口的 IP 地址应该配置为属于该子网的 IP，我们选择为 192.168.0.126。鼠标点击路由器，选择配置，选择 GigabitEthernet0/1，设置 IP 地址为 192.168.0.126，设置子网掩码为 255.255.255.192，将端口状态设置为开。如图 31 所示。

图 31 配置路由器的端口 IP 地址

此时，网络拓扑相互连通，如图 32 所示。

图 32 检查网络拓扑状态

- 第十步：设置主机的默认网关。鼠标点击主机 1，选择桌面，选择 IP 配 置 ， 设 置 默 认 网 关 为 192.168.0.62 ， 设 置 子 网 掩 码 为 255.255.255.192 如图 33 所示。对于主机 2 进行同样的设置。鼠标点击主机 3，选择桌面，选择 IP 配置，设置默认网关为 192.168.0.126，设置子网掩码为 255.255.255.192。如图 34 所示。对于主机 4 进行同样的设置。

图 33 配置主机 IP 地址

图 34 配置主机 IP 地址

- 第十一步：验证主机之间是否可以进行通信。鼠标点击主机 1，选择桌面，选择命令提示符，输入”ping 192.168.0.2”，结果如图 35 所示。收 到 回 复 表 示 主 机 1 、 2 之 间 可 以 进 行 通 信 。 再 次 输 入 ”ping 192.168.0.65”，结果如图 36 所示。收到回复表示主机 1、3 之间可以进行通信。注意第一次请求是超时的， 这是因为路由器收到目的 IP 地址为 192.168.0.65 的请求时，会广播发送一个 ARP 请求以得到目的主机的 MAC地址，这一过程耗时较长导致主机 1 认为请求超时。而之后因为已经有了主机 3 的 MAC 地址，所以不会再次超时。

图 35 测试主机之间的连通性

图 36 测试主机之间的连通性

四、实验体会

- IPv4地址

  - IPv4地址由32位二进制数组成，通常分为4个字节，用点分十进制表示。

  - A、B、C、D、E五类，其中A、B、C类地址用于单播通信，D类用于多播，E类保留作研究用。

  - A类地址：首字节范围1~126，网络地址占第一个字节的前7位，可分配的网络数为126个，每个网络支持的最大主机数为16777214台。

  - B类地址：首字节范围128~191，网络地址占前两个字节的前14位，可分配的网络数为16384个，每个网络支持的最大主机数为65534台。

  - C类地址：首字节范围192~223，网络地址占前三个字节的前21位，可分配的网络数为2097152个，每个网络支持的最大主机数为254台。

- 网络号与主机号：

  - 根据IPv4地址判断其所属的网络及主机号，例如C类地址“192.168.0.1”中，“192.168.0”为网络号，“1”为主机号。

- 子网划分

  - 子网掩码用于区分IP地址中的网络部分和主机部分，通过与IP地址进行逻辑与运算，可以得到网络地址。

  - 通过修改子网掩码来划分子网，例如将C类地址的子网掩码从“255.255.255.0”改为“255.255.255.192”，可以将一个网络划分为两个子网。

  - 子网划分后的地址分配：计算每个子网的网络地址、最小主机地址、最大主机地址和广播地址，例如子网192.168.0.0/26的网络地址为192.168.0.0，最小主机地址为192.168.0.1，最大主机地址为192.168.0.62，广播地址为192.168.0.63。

- 配置路由器

  - 通过配置路由器的接口IP地址，可以实现不同网络之间的互连。。

  - 选择需要配置的接口（如GigabitEthernet0/0、GigabitEthernet0/1等）。

  - 设置接口状态为开启，配置接口的IP地址和子网掩码，确保IP地址与所连接网络的主机在同一网络或子网内（若需要）。

- 在进行子网划分后，需要根据新的子网掩码重新配置路由器的接口IP地址，以确保路由器能够正确转发数据包到目标子网。

- 网关配置

  - 网关是连接不同网络的设备，它充当了数据包从一个网络到另一个网络的“门户”。

  - 在主机上配置默认网关，可以确保当主机需要访问不同网络中的资源时，数据包能够被正确地发送到网关，并由网关进行转发。

  - 输入路由器的接口IP地址作为默认网关（该接口IP地址应与主机在同一网络或子网内，或能够到达目标网络）。

  - 网关配置需要与路由器接口配置相匹配，以确保数据包能够顺利地从主机发送到路由器，并由路由器进行正确的转发。